ТЗ на закупку вентилятора ВСП-1500/220

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель вентилятора | ВСП-1500/220 |
| Технические условия, номер | ТУ 28.25.20-001-0173786030-2019 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 1500 |
| Тип вентилятора | осевой |
| Тип двигателя | асинхронный, с внешним ротором |
| Давление, Па | 300 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220(AC) |
| Номинальная мощность, Вт | 220 |
| Номинальный ток, А | 1 |
| Диаметр подключаемых воздуховодов, мм | 250 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм | 310х340х380 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 |
| Масса вентилятора (без воздуховодов), кг | 7,4 |
| Частота вращения крыльчатки, об/мин | 3000 |
| Допустимый диапазон напряжений (AC), В | 200-240 |
| Длина питающего кабеля 220В, м | 5 |
| Количество виброопор | 4 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |

Комплект поставки:

- Вентилятор в сборе – 1шт	.

- Паспорт изделия – 1 шт.

- Копия декларации о соответствии – 1 шт.

- Гибкий воздуховод D250 10м – 1 шт.:

Материал: ПВХ, армированный стальной спиралью, водостойкий, негорючий, D-образные подвесы (кольца) через каждые 2 метра.

Диаметр воздуховода (внутренний): 250 мм

Длина воздуховода: 10 м

Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +90ºС

Сигнальный окрас (жёлтый или оранжевый)

- Защитный кейс вентилятора с воздуховодом – 1 шт.:

Материал: фанера, металл

Фурнитура: складная ручка для транспортировки, 2 фиксатора крышки

Вместительность: вентилятор ВСП-1500/220 и гибкий воздуховод D250 10м

- Устройство защитного отключения (УЗО) – 1 шт.:

!!! Внимание: опции, отмеченные жёлтым цветом, не входят в стандартный комплект поставки вентилятора, необходимо оставить только нужные Вам ОПЦИИ.