ТЗ на закупку вентилятора ВСП-400/12

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель вентилятора | ВСП-400/12 |
| Технические условия, номер | ТУ 28.25.20-001-0173786030-2019 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 400-500 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Давление, Па | 300-350 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12(DC) |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Номинальный ток, А | 12 |
| Диаметр подключаемых воздуховодов, мм | 100 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм | 210х240х270 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 |
| Масса вентилятора (без воздуховодов), кг | 4,3 |
| Частота вращения крыльчатки, об/мин | 3000 |
| Допустимый диапазон напряжений (DC), В | 10-14 |
| Длина питающего кабеля 12(24)В, м | 5 |
| Количество виброопор | 4 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |

Комплект поставки:

- Вентилятор в сборе (с автоматикой управления, виброопорами, ручкой для переноски) – 1шт

- Кабель питания длиной 5 метров (с клеммными зажимами) – 1 шт.

- Металлический хомут крепления гибкого воздуховод – 1 шт.

- Паспорт изделия – 1 шт.

- Копия декларации о соответствии – 1 шт.

- Гибкий воздуховод D100 5м – 1 шт.:

Материал: ПВХ, армированный стальной спиралью, водостойкий, негорючий

Диаметр воздуховода (внутренний): 100 мм

Длина воздуховода: 5 м

Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +90ºС

- Защитный кейс воздуховода – 1 шт.:

Материал: ударопрочный морозостойкий пластик

Регулируемая плечевая лямка

- Защитный кейс вентилятора – 1 шт.:

Материал: фанера, металл

Фурнитура: складная ручка для транспортировки, 2 фиксатора крышки

- Регулировка производительности:

Встроенная электронная схема, ручка регулировки на корпусе вентилятора

Диапазон регулирования: 20-100% от номинальной производительности

!!! Внимание: опции, отмеченные жёлтым цветом, не входят в стандартный комплект поставки вентилятора, необходимо оставить только нужные Вам ОПЦИИ.